Сведения о методике

1 РАЗРАБОТАНА по заказу Федеральной таможенной службы (ФТС России) Закрытым акционерным обществом «Южполиметалл-Холдинг»  
(ЗАО «Южполиметалл-Х»)

РУКОВОДИТЕЛЬ РАЗРАБОТКИ МЕТОДИКИ:

П.Н. Рог (независимый эксперт по метрологическому обеспечению количественных показателей лесоматериалов)

ИСПОЛНИТЕЛИ:

С.Н. Лебедев, А.О. Шабля (ЗАО «Южполиметалл-Х»)

2 МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ АТТЕСТОВАНА ФГУ «Ростест-Москва».

Свидетельство № 894/445-01.00229-2011 об аттестации методики от 12 августа 2011 г.

3 ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ФГУП «ВНИИМС» в едином реестре методик (методов) измерений Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений.

Регистрационный код методики измерений в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений ФР.1.27.2011.10629.

4 ВВЕДЕНА ВЗАМЕН МЕТОДИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

«МВИ. Поштучное измерение объема круглых неокоренных лесоматериалов с корой и без коры с использованием средств измерений геометрических величин. Методика выполнения измерений объема партии круглых лесоматериалов по методу концевых сечений» ПР 13260. 1:МВИ.001-07, регистрационный код по Федеральному реестру ФР.1.27.2007.03580

Настоящая методика измерений не может быть полностью или частично воспроизведена, тиражирована и распространена без разрешения ФТС России и ЗАО «Южполиметалл-Х».

II

Содержание

1 Вводная часть	1

2 Нормативные ссылки	2

3 Определения	3

4 Требования к показателям точности измерений	6

5 Требования к средствам измерений и вспомогательным устройствам	7

6 Метод измерений	8

7 Требования безопасности	9

8 Требования к квалификации операторов	9

9 Требования к условиям измерений	9

10 Подготовка к выполнению измерений	10

11 Порядок выполнения измерений	10

12 Обработка результатов измерений	13

13 Оформление результатов измерений	17

14 Контроль точности результатов измерений	17

ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное) Требования к средствам измерений и

вспомогательным устройствам	20

ПРИЛОЖЕНИЕ Б (обязательное)  Требования, предъявляемые       при использовании металлических рулеток	22

ПРИЛОЖЕНИЕ В (обязательное) Форма протокола выполнения измерений объема партии круглых лесоматериалов 	24

ПРИЛОЖЕНИЕ Г (справочное) Протокол выполнения измерений объема партии круглых лесоматериалов (образец)	26

ПРИЛОЖЕНИЕ Д (справочное) Библиография	28

III

Т86.1

| Государственная система обеспечения единства измерений. Поштучное измерение объема круглых лесоматериалов с использованием средств измерений геометрических величин. Методика измерений объема партии круглых лесоматероиалов по методу концевых сечений при проведении таможенных операций и таможенного контроля. | ФР.1.27.2011.10629 |
| --- | --- |

Дата введения:                       2012 г.

1 Вводная часть

1.1 Настоящий документ устанавливает методику измерений (далее – методика) объемов партии круглых лесоматериалов всех сортиментов и всех пород древесины, кроме дров, при проведении таможенных операций в отношении данных товаров и их таможенном контроле.

Настоящую методику применяют для измерения объемов партии круглых лесоматериалов (далее - бревна) при количестве их в партии от 1 бревна и более.

1.2 Настоящая методика позволяет получать достоверные результаты измерений следующих объемов партии бревен, в том числе для целей  таможенного декларирования и таможенного контроля:

-  плотного (номинального) объема партии бревен, равного сумме плотных (номинальных) объемов бревен  входящих в  партию,  вычисленных по расчетной формуле метода концевых сечений для получения объемов бревен без учета объема  коры  по  номинальной длине   партии бревен, указанной в представленных документах.   Данные о количестве  указанного товара предназначены для  проверки достоверности сведений о его объеме, который напрямую связан со стоимостью партии товара при исчислении таможенной пошлины по адвалорной ставке;

- фактического объема  партии бревен, равного сумме фактических объемов  бревен входящих  в  партию, вычисленных по расчетной формуле метода концевых сечений для получения объемов бревен с учетом объема  коры  по  фактической  длине измеренных бревен.   Данные о  количестве указанного товара в натуральном выражении предназначены для исчисления размера таможенной пошлины по специфической ставке, а также в целях проверки достоверности сведений о названном объеме для тех товаров, для которых установлены комбинированные ставки таможенных пошлин.

1.3 Результаты измерений объемов партии бревен, полученные при соблюдении всех регламентированных процедур, приведенных в настоящей методике, могут служить доказательной базой (с указанием показателей точности измерений, приведенными в разделе 4 настоящей методики) при разрешении возникающих разногласий об объеме партии бревен между сторонами, как в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, определенной частью 3  статьи 1 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», так и вне указанной сферы.

2 Нормативные ссылки

В настоящей методике использованы ссылки на следующие нормативные документы:

| ГОСТ 8.207-76 | ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений |
| --- | --- |
| ГОСТ 2292-88 | Лесоматериалы круглые. Маркировка, сортировка, транспортирование, методы измерения и приемка |
| ГОСТ 3243-88 | Дрова. Технические условия |
| ГОСТ 9462-88 | Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия |
| ГОСТ 9463-88 | Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия |
| ГОСТ 17461-84 | Технология лесозаготовительной промышленности. Термины и определения |
| ГОСТ 17462-84 | Продукция лесозаготовительной промышленности. Термины и определения |
| ГОСТ Р 8.563-2009 | ГСИ. Методики (методы) измерений |
| ГОСТ Р 52117-2003 | Лесоматериалы круглые. Методы измерений (с Изменением № 1 – утверждено и введено в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25.12.2008 № 696-ст) |
| ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения |
| ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике |
| ПР 50.2.104-09 | ГСИ. Порядок проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа (утвержден приказом Минпромторга России от 30 ноября 2009 г. № 1081, зарегистрировано в Минюсте РФ 29 декабря 2009 г., регистрационный № 15866) |
| ПР 50.2.106-09 | ГСИ. Порядок выдачи свидетельств об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, установления и изменения срока действия указанных свидетельств и интервала между поверками средств измерений (утвержден приказом Минпромторга России от 30 ноября 2009 г. № 1081, зарегистрировано в Минюсте РФ 29 декабря 2009 г., регистрационный № 15866) |
| РМГ 29-99 | Рекомендации по межгосударственной стандартизации. ГСИ. Метрология. Основные термины и определения |
| МИ 2083-90 | ГСИ. Измерения косвенные. Определение результатов измерений и оценивание их погрешностей |
| МИ 3269-2010 | ГСИ. Построение, изложение, оформление и содержание документов на методики (методы) измерений |

3 Определения

В настоящей методике применяются следующие термины с соответствующими им определениями, в том числе по ГОСТ Р 8.563, 
ГОСТ 17461, ГОСТ 17462, ГОСТ Р ИСО 5725-1, РМГ 29, [1], [2], [3].

3.1 методика измерений: Установленная совокупность операций и правил при измерении, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с гарантированной точностью в соответствии с принятым методом.

3.2 результат измерения физической величины: Значение величины, полученное путем ее измерения.

3.3 показатель точности измерений: Установленная характеристика точности любого результата измерений, полученного при соблюдении требований и правил данной методики измерений.

П р и м е ч а н и е — В качестве показателя точности методики измерений использованы характеристики погрешности измерений в соответствии с [1] и  показатели точности по ГОСТ Р ИСО 5725-1

3.4 точность: Степень близости результата измерений к принятому опорному значению.

Примечание – В качестве опорного (действительного) значения объема бревна (как с учетом его номинальной длины и без учета объема коры, так и учетом фактической длины бревна и с учетом объема коры) принят его объем, вычисленный по формуле кругового усеченного конуса

3.5 погрешность результата измерения: Отклонение результата измерения от истинного (действительного) значения измеряемой величины.

Примечание – Погрешность результата измерения не является основанием ни для уменьшения, ни для увеличения полученного результата измерения на величину погрешности измерения.

3.6 прецизионность: степень близости друг к другу независимых результатов измерений, полученных в конкретных регламентированных условиях.

3.7 воспроизводимость: Прецизионность в условиях воспроизводимости.

3.8 условия воспроизводимости: Условия, при которых результаты измерений получают одним и тем же методом (по одной методике измерений), одних и тех же бревен, в одном и том же месте (или в разных местах), разными операторами с использованием средств измерений, приведенных в приложении А настоящей методики.

3.9 предел воспроизводимости: Значение, которое с доверительной вероятностью 95 % не превышается абсолютной величиной разности между результатами двух измерений, полученными в условиях воспроизводимости.   П р и м е ч а н и е: R - символ, используемый в качестве обозначения значения

воспроизводимости  (ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002)

3.10  ГСИ: Государственная система обеспечения единства измерений.

3.11 лесоматериалы: Материалы из древесины, сохранившие ее природную физическую структуру и химический состав, получаемые из поваленных деревьев, хлыстов и (или) из их частей путем поперечного деления

3.12 круглые лесоматериалы: Лесоматериалы, получаемые путем поперечного деления.

3.13 бревно: Круглый сортимент для использования в круглом виде или в качестве сырья для выработки пиломатериалов общего назначения и специальных видов лесопродукции.

3.14 сортимент: Лесоматериал установленного назначения.

3.15 длина: Наименьшее расстояние между торцами бревна – двумя параллельными плоскостями, пересекающими полное поперечное сечение бревна у каждого торца перпендикулярно к его продольной оси.

3.16 номинальная длина: длина круглых лесоматериалов без учета припусков на поперечную распиловку и допускаемых отклонений по длине.

3.17 фактическая длина: Измеренная фактическая длина круглых лесоматериалов (с учетом припусков на поперечную распиловку и допускаемых отклонений по длине).

3.18 диаметр: Длина перпендикуляра между двумя параллельными прямыми, касающимися боковой поверхности бревна с противоположных сторон. Диаметр измеряют в направлении, перпендикулярном продольной оси бревна.

3.19 верхний диаметр: Диаметр бревна в меньшем его торце без коры или с корой.

3.20 нижний диаметр: Диаметр бревна в большем его торце без коры или с корой.

3.21 плотный (номинальный) объем партии бревен (VLНОМ.ПАРТ.):

Сумма плотных (номинальных) объемов бревен  (VLНОМ.) входящих в партию, вычисленных по расчетной формуле метода концевых сечений для определения номинального объема бревна без учета объема  коры  по  номинальной длине   партии бревен, указанной в представленных документах.

3.22 фактический  объем  партии бревен (VKLФАКТ.ПАРТ ):  Сумма фактических объемов  бревен  (VKLФАКТ. ) входящих в  партию, вычисленных по расчетной формуле метода концевых сечений  для определения фактического объема  каждого бревна с учетом объема коры и измеренной фактической длины бревна.

4 Требования к показателям точности измерений

Границы интервала относительной погрешности измерений соответствующих объемов партии бревен (при количестве их в партии от одного бревна и более) для метода концевых сечений с вероятностью 0,95 не превышают значений, приведенных в таблице 1.

Таблица 1 – Границы интервала относительной погрешности измерений соответствующих объемов партии бревен при их количестве в партии от одного бревна и более для метода концевых сечений

| Количество бревен в партии | Верхний (меньший) диаметр бревен | Границы интервала относительной погрешности с вероятностью 0,95 не превышают |
| --- | --- | --- |
| От 1 до 5 бревен | от 6,0 см до 13,0 см |  21 % |
| От 6 до 49 бревен |  |  12 % |
| От 50 бревен и более |  |  5,0 % |
| От 1 бревна и более | от 14,0 см и более |  5,0 % |

Предел воспроизводимости результатов измерений одной и той же партии бревен с вероятностью 0,95 не превышает 2 %.

Воспроизводимость - относительная величина разности между результатами двух измерений одной и той же партии бревен, обусловлена инструментальной погрешностью применяемых средств измерений, погрешностью оператора и внешними условиями и вычисляется по формуле (4) настоящей методики.

Условия воспроизводимости изложены в разделе 14 настоящей методики.

Параметры бревен и условия, для которых определены показатели точности измерений:

- наименьший и наибольший верхний диаметр, а также их наименьшая и наибольшая длина по ГОСТ 9462 (для лиственных пород) и по ГОСТ 9463 (для хвойных пород), соответственно;

- условия измерений в соответствии с разделом 9 настоящей методики.

5 Требования к средствам измерений и вспомогательным устройствам

5.1 При выполнении измерений параметров бревен применяют любое средство измерений (СИ) предназначенное для этих целей из приложения А настоящей методики.

5.2 Верхний предел шкалы СИ должен превышать измеряемый параметр бревна.

5.3 Выбранные СИ должны быть поверены (иметь действующий знак поверки и (или) Свидетельство о поверке) и должны быть пригодны к применению.

5.4 Разрешается применение СИ других типов с метрологическими характеристиками, значения которых не хуже указанных в приложении А настоящей методики.

5.5 Типы других применяемых СИ отечественного и иностранного производства должны быть утверждены Росстандартом в соответствии с правилами по метрологии ПР 50.2.104  и  ПР 50.2.106  (см. 5.2.2 ГОСТ Р 8.563). Их метрологические характеристики должны удовлетворять требованиям 5.3 настоящей методики.

Типы уже утвержденных СИ должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений.

5.6 Обязательные требования, предъявляемые при использовании металлических рулеток, приведены в приложении Б настоящей методики.

При выполнении соответствующих измерений с использованием СИ, для которых температурные поправки не вводятся, например, с использованием дальномеров лазерных требования приложения Б данной методики не выполняют.

6 Метод измерений

В настоящей методике поштучного измерения объема  бревен, входящих в партию бревен, методом  концевых сечений  в качестве математической модели бревна принята модель, состоящая из суммы двух круговых цилиндров.

В расчетной формуле для определения суммы объемов двух круговых цилиндров, основанием первого из них служит площадь верхнего (меньшего) торца бревна (как без учета толщины коры, так и с ее учетом). Основанием второго - площадь нижнего (большего) торца бревна (как без учета толщины коры, так и с ее учетом), а высотой цилиндров – длина, равная половине длины бревна.  Настоящая методика предусматривает измерение верхнего диаметра бревна, как без коры d, так и с корой dK, его нижнего диаметра,  как без коры D, так и с корой DK, и фактической длины бревна LФАКТ.

Для вычисления  плотного (номинального) и фактического объемов  каждого бревна входящего в партию бревен применяют   соответствующих расчетные формулы.

6.1 Вычисление плотных (номинальных) объемов  каждого бревна партии VLНОМ., м3  без учета объемов их коры по номинальной длине партии бревен, указанной в представленных документах   производят по формуле:

| VLНОМ.=3,1416×LНОМ.ПАРТ.×d2+D28×10000, | (1) |
| --- | --- |

где LНОМ.ПАРТ. - номинальная длина партии бревен, указанная в представленных документах, м;

dи D- верхний и нижний диаметры бревна, соответственно, измеренные без коры (по границе между древесиной и корой), см.

6.2 Вычисление фактических объемов каждого бревна партии VKLФАКТ.,         м3 с учетом объемов их коры и измеренной фактической длины бревен производят по формуле

| VKLФАКТ.=3,1416×LФАКТ.×dK2+DK28×10000, | (2) |
| --- | --- |

где LФАКТ. - измеренная фактическая длина бревна, м;

dK и DK- верхний и нижний диаметры бревна, соответственно, измеренные с корой, см.

6.3 Измеренные значения диаметров каждого бревна и его фактической длины округляют по правилам, изложенным  в настоящей методике.

6.4 Плотный (номинальный) и фактический объемы ПАРТИИ бревен  вычисляют как сумму соответствующих плотных (номинальных) и фактических объемов бревен входящих в партию бревен.

7 Требования безопасности

При выполнении измерений соблюдают следующие требования:

7.1 Требования безопасности при работах, связанных с такелажными операциями при укладке бревен в штабеля и раскатке бревен.

7.2 Требования безопасности при работе на высоте.

7.3 Требования инструкций по технике безопасности, действующих на предприятии (в организации).

8 Требования к квалификации операторов

К выполнению измерений и обработке их результатов допускаются лица, изучившие настоящую методику и обученные выполнению правил и требований по технике безопасности, действующих на предприятии (в организации).

9 Требования к условиям измерений

При выполнении измерений соблюдают следующие условия:

9.1 Бревна, подлежащие измерениям, должны быть раскатаны (разложены) в один ряд на площадке (эстакаде) или на земле. Расположение бревен должно обеспечивать возможность для выполнения измерений их диаметров и длины.

9.2 Измерения осуществляют с учетом температуры окружающей среды, а также с учетом других требований, изложенных в эксплуатационных документах на применяемые СИ.

9.3 Внешнее состояние бревен должно исключать возможность искажений результатов измерений, при этом их кривизна  и скос пропила не должны быть больше норм ограничения этих пороков древесины: по          ГОСТ 9462 (для лиственных пород) и по ГОСТ 9463 (для хвойных пород).

9.4 Бревна очищают от льда, снега и грязи, чтобы исключить искажения результатов измерений.

10 Подготовка к выполнению измерений

При подготовке к выполнению измерений проводят следующие работы:

10.1 Осуществляют подготовку средств измерений в соответствии с требованиями их эксплуатационных документов.

10.2 Проверяют наличие бланков Протоколов выполнения измерений объемов партии бревен (далее протоколы) по форме приложения В настоящей методики.

11 Порядок выполнения измерений

Полученные результаты всех измеренных параметров бревен записывают в единицах величин с таким количеством цифр после запятой, которое соответствует наименьшей цене деления применяемых СИ. Результаты измерений заносят в соответствующие графы протоколов.

При выполнении измерений выполняют следующие операции:

11.1 Измеряют фактическую длину каждого бревна

Фактическую длину каждого бревна LФАКТ. измеряют по наименьшему расстоянию между торцами (рис. 1 LФАКТ. = L). Длину бревна с кривизной измеряют таким же образом, как и длину прямого бревна (в качестве справочного материала используют рисунки 1 и 2 ГОСТ Р 52117).

Рисунок 1

Результат измерений приводят в метрах с округлением до третьего знака после запятой.

11.2 Измеряют верхний dи нижний D диаметры каждого бревна без коры.

Измерения проводят на концевых сечениях бревна (рис. 2) по границе между древесиной и корой (рис. 3).

Рисунок 2

Рисунок 3

11.2.1 Диаметр измеряют как длину прямой линии, проходящей через геометрический центр перпендикулярно продольной оси бревна.

Если измеряемый диаметр бревна меньше или равен 18,0 см, то проводят одно измерение, располагая СИ в направлении, обеспечивающим измерение примерно среднего диаметра в измеряемом сечении.

Результат   приводят в сантиметрах с округлением до первого знака после запятой.

Для бревен с диаметрами более 18,0 см проводят два измерения соответствующих диаметров одно перпендикулярно другому.

Для бревен овальной формы, производят измерение наименьшего и наибольшего диаметров. Овальными считают бревна с разницей между наибольшим и наименьшим диаметрами 2,0 см и более.

Для партии, состоящей из 100 и более бревен, допускается измерение диаметров бревен измерением одного значения диаметра при обязательном измерении диаметров всех бревен партии в одном направлении к горизонтальной плоскости площадки (эстакады) или земли.

Если в точке измерения диаметра имеется вздутие от сучка или другое утолщение, то для исключения влияния пороков изменяют направление измерения диаметра.

11.2.2 Измерение нижнего диаметра у комлевых бревен, имеющих закомелистость – D*, производят с корой на расстоянии 0,5 м от нижнего торца (рис. 2). Измеренный диаметр уменьшают на двойную толщину коры по визуальной оценке толщины коры на нижнем торце бревна.

11.2.3  При двух измерениях нижнего и верхнего диаметров бревна за результат измерений принимают среднее арифметическое значение результатов двух измерений по формулам рис. 3.

Результат среднего арифметического приводят в сантиметрах с округлением до первого знака после запятой.

11.3 Измеряют верхний dК и нижний DК диаметры каждого бревна с корой.

Измерения проводят на концевых сечениях бревна (рис. 2) с учетом толщины коры (рис. 4).

11.3.1 Измерения проводят в порядке, изложенном в 11.2.1 настоящей методики.

Если торец (торцы) бревна не имеет коры, то производят корректировку измеренных значений диаметров по визуальной оценке толщины коры на измеряемом или на аналогичных по размерам бревнах.

Рисунок 4

11.3.2 Измерение нижнего диаметра с корой у комлевых бревен, имеющих закомелистость – DК*, производят с корой на расстоянии 0,5 м от нижнего торца (рис. 2).

11.3.3 Для каждого бревна при двух измерениях нижнего и верхнего диаметров за результат измерений принимают среднее арифметическое значение результатов двух измерений по формулам рис. 4.

Результат среднего арифметического приводят в сантиметрах с округлением до первого знака после запятой.

12 Обработка результатов измерений

12.1 По результатам  измерений каждого бревна, входящего в партию бревен, устанавливают значения его верхнего и нижнего диаметров без коры  (d и D, соответственно). В случае выполнения измерений по процедуре, изложенной в пункте 11.2.3 настоящей методики,  вычисляют   среднее арифметическое  значение двух полученных результатов измерений  каждого из указанных диаметров. Окончательные результаты измерений приводят в сантиметрах с округлением до первого знака после запятой.

12.2 По   результатам измерений каждого бревна, входящего в партию бревен, устанавливают значения его  верхнего и нижнего диаметров с корой (dK и DK, соответственно). В случае выполнения измерений по процедуре, изложенной в пункте 11.3.3  настоящей методики, вычисляют среднее арифметическое значение двух полученных  результатов измерений  каждого из указанных диаметров. Окончательные результаты измерений приводят в сантиметрах с округлением до первого знака после запятой.

12.3 По формуле (1) вычисляют плотный (номинальный) объем  каждого бревна партии бревен VLНОМ., м3  без учета объемов   коры по номинальной длине партии бревен, указанной в представленных документах.

Полученные результаты измерений приводят в кубометрах с округлением до третьего знака после запятой.

12.4 По формуле (2) вычисляют фактический объем каждого бревна партии бревен VKLФАКТ.,   м3 с учетом объемов коры и  измеренной фактической длины бревен.

Полученные результаты измерений приводят в кубометрах с округлением до третьего знака после запятой.

12.5 Плотный (номинальный) объем ПАРТИИ  бревен  (VLНОМ.ПАРТ.) и фактический объем ПАРТИИ бревен (VKLФАКТ.ПАРТ. ) вычисляют как сумму соответствующих плотных (номинальных) и фактических объемов каждого  бревна входящего в партию бревен.

Полученные результаты измерений приводят в кубометрах с округлением до третьего знака после запятой.

12.6   В протокол  вносят записи результатов измерений соответствующих объемов каждого бревна партии,  вычисленных объемов партии бревен и   оформленных  с учетом  требований метрологических правил и норм   итоговых числовых значений объемов партии бревен.

Записи итоговых числовых значений соответствующих объемов партии бревен  вносят в протокол с учетом приписанной методике относительной погрешности измерений, используя требование метрологических правил и норм о том, что «числовое значение результата измерения должно оканчиваться цифрой того же разряда, что и значение абсолютной погрешности. Абсолютная погрешность результата измерения должна быть представлена не более чем двумя значащими цифрами. При вычислениях следует пользоваться правилами округления» (см. 6.1 ГОСТ 8.207, 5.1 МИ 2083).

Оформление записи в протокол итоговых числовых значений  соответствующих объемов партии бревен производят в следующем порядке:

1. Вычисляют абсолютную погрешность результата измерения соответствующего  объема партии бревен, пользуясь формулой

| Δ=V×δ100, | (3) |
| --- | --- |

где δ - относительная погрешность измерения соответствующего  объема партии бревен, приписанная данной методике, %;

Δ - абсолютная погрешность измерения соответствующего объема партии бревен с использованием настоящей методики, м3;

V -   значение соответствующего объема партии бревен, полученное по   требованиям  данной методики, после обработки результатов измерений с округлением до третьего знака после запятой, м3.

2.  Числовое значение абсолютной погрешности Δ представляют двумя значащими цифрами с учетом правил округления;

3. С учетом полученного числового значения абсолютной погрешности Δ производят запись в протокол итогового числового значения результата измерения соответствующего объема партии бревен.

Пример практического применения изложенных выше метрологических правил и норм

Пусть V= 10,677 м3 вычисленное значение соответствующего объема партии бревен в соответствии с требованиями данной методики, полученное после обработки результатов измерений с округлением до третьего знака после запятой, м3;

δ=  5,0 % – относительная погрешность, приписанная данной методике (см. 4 настоящей методики).

Вычисляют абсолютную погрешность результата измерения указанного объема партии бревен, пользуясь формулой (3)

Δ=V×δ100=10,677×5100 = 0,53385 м3   0,53 м3,

где Δ=  0,53 м3 – абсолютная погрешность выражена двумя значащими цифрами с учетом правил округления.

Полученный результат итогового числового значения измерения соответствующего объема партии бревен по данной методике с учетом абсолютной погрешности записывают в следующем виде

V= 10,68 м3;

Δ=  0,53 м3,

где V= 10,68 м3 – запись результата измерения указанного объема партии бревен по данной методике, когда числовое значение результата его измерения оканчивается цифрой того же разряда (с учетом правил округления), что и значение абсолютной погрешности, в приведенном примере – сотыми долями кубометра.

Запись результата измерения названного объема партии бревен, полученного с использованием настоящей методики с приписанной относительной погрешностью данному методу  5 %, в виде, например,

V= 10,677 м3

не соответствует требованиям метрологических правил и норм, т. к. приписанная данной методике погрешность измерений не позволяет это сделать.

Производят запись результата измерения указанного объема партии бревен в соответствующие графы протокола в виде

V= 10,68 м3;

Δ=  0,53м3.

12.8 Обработанные (вычисленные) результаты измерений заносят в соответствующие графы протокола.

12.9 Подготовку форм протокола, обработку (вычисление) результатов измерений рекомендуется производить с использованием ПЭВМ, например с помощью электронных таблиц Microsoft Excel.

12.10 Срок хранения протоколов  (в том числе на машинных носителях) не менее 6 лет, согласно срокам хранения таких документов, установленным ФТС России.

13 Оформление результатов измерений

13.1 Результаты прямых и косвенных измерений соответствующих параметров бревен их объемов и объемов партии бревен, полученные  по настоящей методике, заносят в соответствующие графы протокола.

13.2 Форма протокола измерений объемов партии бревен приведена в приложении В настоящей методики.

13.3 Форма протокола измерений объемов партии бревен (с примером заполнения) приведена в приложении Г настоящей методики.

13.4 Результаты измерений соответствующих объемов партии бревен, а также другие сведения, указанные в протоколе, являются достоверной и документально подтвержденной информацией и могут быть использованы для оформления других документов при проведении таможенных операций и таможенного контроля.

14 Контроль точности результатов измерений

Контроль прецизионности в условиях воспроизводимости

Условия воспроизводимости - получение результатов измерения  соответствующих плотного (номинального) объема  (VLНОМ.ПАРТ., м3)  и  (или) фактического  объема   (VKLФАКТ.ПАРТ.,  м3)  одной и той же партии бревен по настоящей методике разными операторами  в одном и том же месте  (или в разных местах), с использованием СИ, приведенных в приложении А настоящей методики, с заполнением протоколов по форме обязательного приложения В настоящей методики.

Контроль прецизионности в условиях воспроизводимости осуществляют в следующем порядке:

- другой оператор (например, должностное лицо таможенного органа) по отношению к первому оператору (например, к оператору декларанта) проводит повторные измерения (по отношению к первому оператору) соответствующего объема VLНОМ.ПАРТ. и (или) VKLФАКТ.ПАРТ.  одной и той же   партии   бревен в другом месте (по отношению, например, к месту измерения оператором декларанта) по настоящей методике с использованием СИ, метрологические характеристики которых должны быть не хуже метрологических характеристик СИ, применяемых первым оператором при измерениях соответствующих параметров бревен;

Примечание – Повторные измерения могут проводиться совместно с другими лицами (например, в присутствии декларанта или его полномочного представителя).

- после получения результатов повторных (совместных) измерений соответствующего объема партии бревен вычисляют значение воспроизводимости , %, по формуле

| R=2×¦(V1−V2)¦V1+V2100%, | (4) |
| --- | --- |

где V1 - оформленный  результат измерения соответствующего объема   партии бревен по данной методике, когда числовое значение результата   измерения оканчивается цифрой того же разряда (с учетом правил округления), что и значение абсолютной погрешности,   полученный первым оператором (по данным, приведенным в его протоколе), м3;

V2 -  оформленный  результат измерения той же партии бревен, полученный при повторных (совместных) измерениях по данной методике, когда числовое значение результата   измерения оканчивается цифрой того же разряда (с учетом правил округления), что и значение абсолютной погрешности по данным, приведенным в протоколе   измерений, м3.

Результат полученный по формуле (4)  округляется до первого знака после запятой.

Если полученное значение воспроизводимости не превышает 2,0 % (см.   раздел 4), то эти результаты измерений объема партии бревен считают согласующимися. В качестве окончательного результата измерения, в соответствии с п. 5.3.2.1 ГОСТ Р ИСО 5725-6, может приниматься среднее арифметическое значение результатов первого и повторного измерений соответствующего объема  партии бревен или соответствующий объем  партии бревен, приведенный в протоколе первого оператора.

Если полученное значение воспроизводимости превышает 2,0 %, то выясняют причину полученного расхождения путем анализа значений измеренных параметров бревен, внесенных в протоколы по форме обязательного приложения В настоящей методики.

Когда в результате анализа выяснены причины выхода показателя воспроизводимости за нормированное значение, может быть принято решение о принятии в качестве окончательного результата измерения соответствующего объема  партии   бревен, полученного при выполнении измерений без выявленных ошибок.

В случае, когда причины выхода показателя воспроизводимости за нормированное значение не выяснены, может быть принято решение о том, что результат измерений соответствующего объема партии бревен, полученный при повторных (совместных) измерениях, является окончательным.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Таблица – Требования к средствам измерений и вспомогательным устройствам

| Наименование и назначение | Метрологические характеристики средства измерений |  |  |  |  | Нормативные документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| средств измерений | диапазон измерений |  | допускаемая погрешность |  |  | на средства измерений |
| Средства измерений диаметров круглых лесоматериалов |  |  |  |  |  |  |
| 1. Вилки лесные измерительные | (0-500) мм (0-650) мм (0-800) мм |  |  1 мм  1 мм  2 мм |  |  |  |
| 2.Рулетка измерительная металлическая со шкалой (0-2) м 3-го класса точности с лентой из нержавеющей стали или с лентой из углеродистой стали с защитным антикоррозионным покрытием (в условном обозначении рулетки Н или У соответственно) | (0-2) м |  | для 3-го класса точности  0,6 мм |  |  | [7], [8] |
| 3.Линейка измерительная металлическая (0-500) мм с одной или двумя шкалами | (0-500) мм |  |  0,15 мм |  |  | [4], [5] |
| 4. Измерительная лесная вилка (0-75) см | (0-20) см (0-40) см (0-60) см (0-75) см |  |  2,0 мм  4,0 мм  6,0 мм  7,5 мм |  |  | [6] |
| Средства измерений длины бревен круглых лесоматериалов |  |  |  |  |  |  |
| 5.Рулетка измерительная металлическая со шкалой (0-10) м 3-го класса точности с лентой из нержавеющей стали или с лентой из углеродистой стали с защитным антикоррозионным покрытием (в условном обозначении рулетки Н или У соответственно) | (0-10) м |  | для 3-го класса точности  2,2 мм |  |  | [7], [8] |
| 6. Дальномеры лазерные в комплекте с мишенью (светоотражающей пластиной) | (0,05-50) м |  |  (1,5 + 3×D×10-5) мм где D – измеряемое расстояние, мм |  |  | Все типы дальномеров лазерных, аналогичные типу СИ Mettro CONDTROL (номер в Госреестре 36226-07), внесенные в Госреестр СИ |
| Средства измерений температуры воздуха |  |  |  |  |  |  |
| 7. Термометры стеклянные лабораторные |  | от минус 30 °С до плюс 70 °С |  |  |  1 °С | Все типы термометров стеклянных лабораторных, аналогичные типу СИ ТЛ-2К ( номер в Госреестре 37832-08), внесенные в Госреестр СИ |
| Примечание В соответствии с назначением и установленными процедурами измерения разрешается применять любое СИ из перечисленных в приложении А настоящей методики. Разрешается применение СИ других типов с метрологическими характеристиками, значения которых не хуже указанных в приложении А настоящей методики. Типы других применяемых СИ отечественного и иностранного производства должны быть утверждены Росстандартом в соответствии с правилами по метрологии ПР 50.2.104 и ПР 50.2.106 (см. 5.2.2 ГОСТ Р 8.563). Их метрологические характеристики должны удовлетворять требованиям 5.3 настоящей методики. Типы уже утвержденных СИ должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений. |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Требования, предъявляемые при использовании металлических рулеток

При использовании металлических рулеток измеряют температуру окружающего воздуха.

Для измерения температуры окружающего воздуха используют термометр с ценой деления не более 1 С.

Б.1 В целях получения достоверных результатов измерений длины бревен, полученных с использованием металлических рулеток по ГОСТ 7502 7, при измерениях при температурах, отличных от 20 С, вводят поправку ∇t на температурный коэффициент линейного расширения материала измерительной ленты рулетки, значение ∇t рассчитывают по формуле (см. 8.6 ГОСТ 7502 7)

| ∇t=α×LФАКТ.×t−20, | (Б1) |
| --- | --- |

где α - коэффициент линейного расширения материала измерительной ленты (для углеродистой стали α=1,2×10−5, для нержавеющей стали α=2,0×10−5), 1/°С;

LФАКТ. - фактическая длина бревна по шкале рулетки, измеренная при температуре t, м;

t - температура воздуха при измерении, С.

Фактическое значение длины бревна, полученное с использованием рулетки, с учетом поправки LФАКТ.Попр. вычисляют по формуле

| LФАКТ.Попр.=LФАКТ.+∇t, | (Б2) |
| --- | --- |

где LФАКТ.Попр. - фактическое значение длины бревна с учетом поправки, полученное с использованием рулетки, м;

LФАКТ. - фактическая длина бревна по шкале рулетки, измеренная при температуре t, м;

∇t - поправка на температурный коэффициент линейного расширения материала измерительной ленты рулетки, вычисленная по формуле (Б1), м.

Пример расчета

Пусть LФАКТ.=5,996м, t=−30C; измерительная лента рулетки – нержавеющая сталь (условное обозначение рулетки Н, тип рулетки Р10Н3К), тогда, подставляя в формулу (Б1) указанные значения, получают

∇t=α×LФАКТ.×t−20=2,0×10−5×5,996×−30−20=−0,006м.

Вычисляют по формуле (Б2) фактическое значение длины бревна с учетом поправки

LФАКТ.Попр.=LФАКТ.+∇t=5,996+−0,006=5,996−0,006=5,990м.

Б.2 В процессе измерений после определения поправок вычисляют фактические значения измеренных параметров с учетом поправок только в том случае, если значение поправки по абсолютной величине равно или превышает 0,005 м.

Б.3 Фактические значения измеренных параметров с учетом поправок заносят в соответствующие графы протокола через дробь после записи результатов измерений, полученных без их учета.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

Форма протокола выполнения измерений объема партии

круглых лесоматериалов

(первый и последующие листы)

ПРОТОКОЛ выполнения измерений объема партии круглых лесоматериалов поштучным методом концевых сечений по методике ФР.1.27.2011.10629. Дата/место измерений. Продавец/Грузоотправитель. Покупатель/Грузополучатель. Пункт отправления/пункт назначения. Договор (контракт)/ДТ. Транспортное средство/№ ТТН. Сортимент; Порода; Количество бревен в партии. № п/п брев- на; Измеряемые параметры бревен. длина, м; верхний диаметр, см; нижний диаметр, см; Объем VKL ФАКТ., м3; Lном. ПАРТ., м; Объем VL НОМ., м3. LФАКТ., м; d1 см; d2 см; d см; dК1 см; dК2 см; dК см; D1 см; D2 см; D см; DК1 см; DК2 см; DК см. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17. Итого: ∑ ∑. t = ___ °С (температура воздуха при измерениях). При измерениях применялись следующие средства измерений: Наименование и тип средства измерений (СИ); Заводской номер; Дата поверки СИ (номер Свидетельства о поверке при его наличии), наименование поверочного органа. (должность, подпись, инициалы и фамилия лица, проводившего измерения). (должность, подпись, инициалы и фамилия лица, проводившего измерения). (должность, подпись, инициалы и фамилия лица, присутствующего при проведении измерения).. (должность, подпись, инициалы и фамилия лица, присутствующего при проведении измерения).

Форма протокола выполнения измерений объема партии

круглых лесоматериалов

(итоговый лист)

ПРОТОКОЛ выполнения измерений объема партии круглых; лесоматериалов; поштучным. методом концевых сечений по методике ФР.1.27.2011.10629 Измеренный (документированный) параметр; Результат измерений (численное значение параметра). Сумма плотных (номинальных) объемов каждого бревна (VLНОМ.) входящего в партию бревен, без учета объемов коры – плотный (номинальный) объем партии бревен (VLНОМ.ПАРТ.), м3. Сумма фактических объемов каждого бревна (VKLФАКТ.)входящего в партию бревен - фактический объем партии бревен с корой (VKLФАКТ.ПАРТ.) , м3. Оформление числового значения результата измерения плотного (номинального) объема и фактического объема ПАРТИИ круглых лесоматериалов. Числовое значение абсолютной погрешности Δрезультата измерений плотного (номинального) объема партии круглых лесоматериалов, с учетом приписанной настоящей методике относительной погрешности ± 5 %, м3. Числовое значение абсолютной погрешности Δ результата измерений фактического объема партии круглых лесоматериалов, с учетом приписанной настоящей методике относительной погрешности ± 5 %, м3. Числовое значение результата измерений плотного (номинального) объема партии круглых лесоматериалов - VLНОМ.ПАРТ. , м3 с учетом абсолютной погрешности. Числовое значение результата измерений фактического объема партии круглых лесоматериалов - VKLФАКТ.ПАРТ., м3 с учетом абсолютной погрешности. (должность, подпись, инициалы и фамилия лица, проводившего измерения). (должность, подпись, инициалы и фамилия лица, проводившего измерения). (должность, подпись, инициалы и фамилия лица, присутствующего при проведении измерения).. (должность, подпись, инициалы и фамилия лица, присутствующего при проведении измерения).

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(справочное)

Протокол выполнения измерений объема партии

круглых лесоматериалов (образец)

(первый и последующие листы)

ПРОТОКОЛ выполнения измерений объема партии круглых лесоматериалов поштучным методом концевых сечений по методике ФР.1.27.2011.10629. Дата/место измерений; 20 июля 2011 г.; таможенный пост № 5. Продавец/Грузоотправитель; ООО «ЭЛЬВИРА»; ООО «ЭЛЬВИРА». Покупатель/Грузополучатель; ЗАО «Концерн Омо»; ЗАО «Концерн Омо». Пункт отправления/пункт назначения; г. Москва; г. Хельсинки. Договор (контракт)/ДТ; 636/5; 10100010/200711/0000317. Транспортное средство/№ ТТН; автомобиль рег. № в662мх 98; Г-519. Сортимент; Порода; Количество бревен в партии. балансы; береза; 148. № п/п брев- на; Измеряемые параметры бревен. длина, м; верхний диаметр, см; нижний диаметр, см; Объем VKL ФАКТ., м3; Lном. ПАРТ., м; Объем VL НОМ., м3. LФАКТ., м; d1 см; d2 см; d см; dК1 см; dК2 см; dК см; D1 см; D2 см; D см; DК1 см; DК2 см; DК см. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17. 1; 4,043; 17,8; 19,1; 21,4; 23,0; 0,1421; 3,9; 0,1188. …. …. …. …. 39; 4,059; 18,4; 19,7; 26,0; 28,0; 0,1864; 3,9; 0,1555. …. …. …. …. …. …. …. …. 148; 4,039; 16,9; 18,1; 18,9; 20,3; 0,1173; 3,9; 0,0985. Итого: ∑ 12,898 ∑ 10,677. t = ___ °С (температура воздуха при измерениях). При измерениях применялись следующие средства измерений: Наименование и тип средства измерений (СИ); Заводской номер; Дата поверки СИ (номер Свидетельства о поверке при его наличии), наименование поверочного органа. Вилка лесная измерительная «Mantax»; MY38959956; 23 ноября 2011 г., ФГУ «РОСТЕСТ-МОСКВА». Дальномер лазерный Leica DISTO D3; 1064841147; 19 ноября 2011 г., ФГУ «РОСТЕСТ-МОСКВА». Инспектор В.Н. Иванов. (должность, подпись, инициалы и фамилия лица, проводившего измерения). Инспектор А.И. Петров. (должность, подпись, инициалы и фамилия лица, проводившего измерения). (должность, подпись, инициалы и фамилия лица, присутствующего при проведении измерения).. (должность, подпись, инициалы и фамилия лица, присутствующего при проведении измерения).

Протокол выполнения измерений объема партии

круглых лесоматериалов (образец)

(итоговый лист)

ПРОТОКОЛ выполнения измерений объема партии круглых; лесоматериалов; поштучным. методом концевых сечений по методике ФР.1.27.2011.10629 Измеренный (документированный) параметр; Результат измерений (численное значение параметра). Сумма плотных (номинальных) объемов каждого бревна (VLНОМ.) входящего в партию бревен, без учета объемов коры – плотный (номинальный) объем партии бревен (VLНОМ.ПАРТ.), м3; 10,677. Сумма фактических объемов каждого бревна (VKLФАКТ.)входящего в партию бревен - фактический объем партии бревен с корой (VKLФАКТ.ПАРТ.) , м3; 12,898. Оформление числового значения результата измерения плотного (номинального) объема и фактического объема ПАРТИИ круглых лесоматериалов. Числовое значение абсолютной погрешности Δрезультата измерений плотного (номинального) объема партии круглых лесоматериалов, с учетом приписанной настоящей методике относительной погрешности ± 5 %, м3 (10,677× 5,0) : 100 = 0,5333  0,53; ± 0,53. Числовое значение абсолютной погрешности Δ результата измерений фактического объема партии круглых лесоматериалов, с учетом приписанной настоящей методике относительной погрешности ± 5 %, м3 (12,898 × 5,0) : 100 = 0,6449  0,64; ± 0,64. Числовое значение результата измерений плотного (номинального) объема партии круглых лесоматериалов - VLНОМ.ПАРТ. , м3 с учетом абсолютной погрешности; 10,68± 0,53. Числовое значение результата измерений фактического объема партии круглых лесоматериалов - VKLФАКТ.ПАРТ., м3 с учетом абсолютной погрешности; 12,90± 0,64. Инспектор В.Н. Иванов. (должность, подпись, инициалы и фамилия лица, проводившего измерения). Инспектор А.И. Петров. (должность, подпись, инициалы и фамилия лица, проводившего измерения). (должность, подпись, инициалы и фамилия лица, присутствующего при проведении измерения).. (должность, подпись, инициалы и фамилия лица, присутствующего при проведении измерения).

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(справочное)

Библиография

| [1] | МИ 1317-2004 ГСИ. Результаты измерений и характеристики погрешности измерений. Формы представления. Способы использования при испытаниях образцов продукции и контроле их параметров |
| --- | --- |
| [2] | ИСО 4480:1983 Пиловочные бревна хвойных пород. Измерение размеров и определение объема |
| [3] | ИСО/ПМС 24294 Лесоматериалы – Круглые и пиленые лесоматериалы – Словарь (проект) |
| [4] | ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия |
| [5] | МИ 2024-89 ГСИ. Линейки измерительные металлические. Методика поверки |
| [6] | Инструкция 91-55 по поверке лесных скоб |
| [7] | ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия |
| [8] | МИ 1780-87 ГСИ. Ленты образцовые и рулетки металлические измерительные. Методика поверки |
| [9] | ПР 50.2.107-09 ГСИ. Требования к знакам утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений и порядок их нанесения (утвержден приказом Минпромторга России от 30 ноября 2009 г. № 1081, зарегистрировано в Минюсте РФ 29 декабря 2009 г., регистрационный № 15866) |